华樾精细化工（昆山）有限公司

物质安全技术说明书 Version 1 Print Date 11/29/2023 REVISION DATE: 11/28/2023

1.产品概述及企业信息 化学名称：颜料水处理剂 企业名称：华樾精细化工（昆山）有限公司 地址：昆山立德工业园5-1。 电话：0512-57961323 邮箱：Harry@shlasej.net

2. 组分信息 产品编码:润湿剂1010 CAS编号：28062-47-7 化学成份：琥珀酯嵌段聚物及配合物

3. 危险性概述 3.1此产品根据相关的1999/45/EC标准及其补充部分，被分类为一般化工品 3.2吸入或吞服有害 3.3皮肤接触可能会过敏

4. 急救措施 4.1急救程序 4.1.1 吸入：把患者移至空气新鲜处，如有必要采取急救措施。 4.1.2 皮肤：用肥皂温水冲洗。 4.1.3 入眼：用大量清水彻底冲洗眼睑，如仍感刺激，立即就医。 4.1.4 误食：不要催吐，如还有意识，饮足量温水；如无意识切记不要强喂患者。 4.2 如有不良症状， 内科就诊。

5. 消防措施 5.1 消防媒体 使用泡沫，二氧化碳干粉，或喷雾灭火器，切勿使用高压水流对准燃烧的粉末灭火。 5.2 灭火保护措施 应穿着全套消防服装包括整套灭火设备。 5.3用水冷却曝露在大火中的密封容器，切误将消防废物排入下水道或排水沟。

6. 泄漏应急措施 6.1 个人防御措施 穿着个人保护设备和呼吸设备，详见第8条。 6.2 泄漏 用不易燃的物质如泥、沙控制和收集泄漏物，并根据当地规定处理及储存，置于适当的容器中。被污染的域应立即用适当的去污剂处理，不要使用溶剂。如果该产品污染了湖泊、河流或下水道，请根据当地法规通知适当的权利机构。

7. 作业与储存 7.1 作业注意事项 通过空气流通或其他合适的设施控制接触量, 避免接触超过最大接触限制的量。 避免接触皮肤和入眼。 如有接触，及时清洗以免刺激。 粉尘可导致电器电流短路。确保仪器处于密封状态。 7.2 储存 在干燥状态下保存远离火苗和强氧化剂。在装箱之前，避免被大量空气，易燃气体和有毒空气（如一氧化碳）污染。

8.接触控制/个体防护 8.1接触限制值: 3.5 TWA 8.2 工程控制 使用围栏和/或通风装置保持粉尘在空气中的浓度都在临界浓度限度以下。 8.3.1 呼吸防护 粉尘浓度超过临界限度时应使用呼吸器。 8.3.2 手的防护 用肥皂清洗手和其他接触的皮肤. 使用隔离霜保持皮肤干燥. 普通手套可以隔离碳黑污染。 8.3.3 眼保护 佩戴安全眼睛或护目镜。 8.3.4 皮肤保护 穿着普通衣物减少皮肤接触. 切勿将工作服带回家,需要每天清洗。 8.3.5 一般卫生注意事项 紧急情况下需清洗眼睛和淋浴， 在饮食前需用肥皂彻底清洗手和面部。

9. 理化特征 外观与性状:黄色透明液体 气味：轻微 溶解性(水): 溶于水 pH 值:6-8（20 ºC，0.1摩尔水溶液）

10. 稳定性与反应性 稳定性:正常条件下稳定。 禁忌物: 强氧化剂,例如 氯酸盐,溴酸盐和硝酸盐。

11. 毒理学信息 急性毒理：不适用 急性误食毒理: LD50 (rat), > 8000 mg/kg 轻微皮肤接触： 表象: 不刺激。 轻微入眼：表象，不刺激， 指数 10-17/110 (100 = 最大刺激)

12. 生态学信息 水体毒性:不适用

13. 废置处理 根据联邦， 省，州和各地方政权有关规定，产品可在焚烧厂或填埋方式处理。

14. 运输信息 1020只能按照以下办法运输： 国际空运协会(IATA) 注明： “1020，非活性物质，矿物原” 国际民运空运组织-技术条例(ICAO-TI) 注明： “1020，非活性物质，矿物原” 国际海洋危险品编号(IMDG) 注明： “1020，非活性物质，矿物原”

15. 认证信息 暂无

16. 其他信息 以上信息皆根据掌握的现有信息。全部信息皆出于诚意,仅供参考，无歪曲，谣传或暗示的内容。